附件1

乙类检验机构核准项目

| 序号 | 核准项目 代码 |  | 核准项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BJ | Ⅰ | 监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗 |
|  |  | Ⅱ | 监督检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉制造、安装（含重大修理、改造）和化学清洗 |
|  |  | Ⅲ | 监督检验：除超高压容器之外的固定式压力容器制造，氧舱制造 |
|  |  | Ⅳ | 监督检验：压力容器安装、重大修理、改造 |
|  |  | Ⅴ | 监督检验：气瓶制造 |
|  |  | Ⅵ | 监督检验：压力管道元件制造 |
|  |  | Ⅶ | 监督检验：公用管道、工业管道安装（含重大修理、改造） |
|  |  | Ⅷ | 监督检验：电梯安装（含重大修理、改造） |
|  |  | Ⅸ | 监督检验：起重机械安装（含重大修理、改造） |
|  |  | X | 监督检验：锅炉制造（含境内设计文件鉴定）；热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉安装（含重大修理、改造）和化学清洗（注A-1） |
|  |  | XI | 监督检验：客运拖牵索道安装（含重大修理、改造） |
|  |  | XⅡ | 监督检验：B级大型游乐设施安装（含重大修理、改造） |
| 2 | BD | Ⅰ | 定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于9.8MPa的蒸汽锅炉 |
|  |  | Ⅱ | 定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于或者等于2.5MPa的蒸汽锅炉 |
|  |  | Ⅲ | 定期检验：第一、二、三类固定式压力容器（不含高压容器、大型高压容器、球形储罐）、氧舱 |
|  |  | Ⅳ | 定期检验：第一、二类固定式压力容器（不含球形储罐） |
|  |  | Ⅴ | 定期检验：汽车罐车、罐式集装箱 |
|  |  | Ⅵ | 定期检验：工业管道 |
|  |  | Ⅶ | 定期检验：电梯 |
|  |  | Ⅷ | 定期检验：起重机械 |
|  |  | Ⅸ | 定期检验：场（厂）内专用机动车辆 |
|  |  | X | 定期检验及相应水（介）质检验：热水锅炉、有机热载体锅炉及额定工作压力小于22MPa的蒸汽锅炉 |
|  |  | XI | 定期检验：长输管道（注 A-2） |
|  |  | XⅡ | 定期检验：公用管道 |
|  |  | XⅢ | 定期检验：客运拖牵索道 定期检验中的年度检验：循环式单线固定抱索器客运架空索道 |
|  |  | XIV | 定期检验：B级大型游乐设施 |

注A-1：应当注明“含额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检”或者“不含额定工作压力22MPa以上锅炉制造监检”。

注A-2：注明是否含内检测；含内检测的，按照“A-3内检测限定方式”对内检测范围进行限定

注A-3：内检测限定方式

按照申请单位拥有的漏磁检测器的规格对内检测范围进行限定，申请单位拥有某一组别（见表A-3）中的至少1个规格的漏磁检测器，给定的范围为相应组别规格的压力管道内检测，如申请单位拥有DN200、DN700漏磁检测器，则给定的内检测范围为“BD（XI）（含内检测，内检测限公称直径≤DN250、DN550＜公称直径≤DN900）”。

表A-3长输管道定期检验项目内检测限定范围

| 组 别 | 管道规格（mm） | 公称直径 | 限定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1组 | 159 | DN150 | 公称直径≤DN250 |
|  | 168 | DN150 |  |
|  | 219 | DN200 |  |
|  | 273 | DN250 |  |
| 第2组 | 323.9 | DN300 | DN250＜公称直径≤DN550 |
|  | 355 | DN350 |  |
|  | 377 | DN350 |  |
|  | 406 | DN400 |  |
|  | 426 | DN400 |  |
|  | 457 | DN450 |  |
|  | 478 | DN450 |  |
|  | 508 | DN500 |  |
|  | 529 | DN500 |  |
|  | 559 | DN550 |  |
| 第3组 | 610 | DN600 | DN550＜公称直径≤DN900 |
|  | 630 | DN600 |  |
|  | 660 | DN650 |  |
|  | 711 | DN700 |  |
|  | 720 | DN700 |  |
|  | 762 | DN750 |  |
|  | 813 | DN800 |  |
|  | 820 | DN800 |  |
|  | 864 | DN850 |  |
|  | 914 | DN900 |  |
|  | 920 | DN900 |  |
| 第4组 | 1016 | DN1000 | 公称直径＞DN900 |
|  | 1067 | DN1050 |  |
|  | 1219 | DN1200 |  |
|  | 1422 | DN1400 |  |